螺旋升降机是由蜗轮蜗杆、箱体、轴承、丝杠等零部件组成。工作原理为：电机或者手动驱动蜗杆旋转，蜗杆驱动蜗轮减速旋转，蜗轮内腔加工为内螺纹，驱动丝杠上下移动，由于内部有蜗轮蜗杆，丝杠的减速作用，达到放大推力的作用。

## 螺旋升降机的功能特点：

通过驱动蜗杆旋转，实现丝杠的上下移动，达到推拉或者顶升的作用。

1，自锁性能普通齿丝杠电动推杆和螺旋升降机，由于综合传动效率低，大部分有绝对动载自锁功能，增加设备运行的安全性；滚珠丝杠电动推杆和螺旋升降机不自锁；

2，精度定位综合位置精度可达0.1mm; 伺服电动缸位置精度可至6um；

3，精确控制配置编码器，通过变频器或控制器控制，实现闭环精确定位；如精度要求不高，可配备电位计实现在线控制。

4，同步性单减速电机通过机械联结同时驱动多台推杆，实现同步升降并绝对同步；

5，驱动系统：直流电机12/24V, 单项交流电机，三相交流电机，无需气源/液压源；

6，过载保护可配备安全离合器防过载；也可配备过载压力传感器防过载；

7，负载高 推/拉力可至300吨；

8,其他维护简单，噪音低，可在高/低温，防腐/防爆恶劣环境正常工作；

最重要特点是：自锁性能、同步性、精度定位、速度控制、推力控制。

螺旋升降机类型（德托传动）：

## 螺旋升降机型号：DWR系列蜗轮蜗杆升降机

DWR系列螺旋升降机多为梯形螺纹，自锁梯形丝杠不需要制动机构，最佳的锡青铜蜗轮，配合尼曼式圆弧齿加工，重载锥形滚柱轴承，承载能力从0.5～100吨为标准部件。任意的行程可满足长达6500mm的运行，为你提供多种可选模式。

## 螺旋升降机型号：DCB系列方形升降机

DCB系列方形升降机，也可称为机螺旋千斤顶，立方变速箱设计，箱体6面铣加工，任意平面安装，自锁梯形丝杠不需要制动机构，最佳的锡青铜蜗轮，配合尼曼式圆弧齿加工，轴承选用推力轴承承受较大的负荷，承载能力从0.5～100吨为标准部件。任意的行程可满足长达6500mm的运行，为你提供多种可选模式。

- 螺旋升降机型号：DBG系列伞齿轮升降机:

DBG系列伞齿轮升降机，也可称为锥齿轮螺旋千斤顶，或高速螺旋千斤顶，箱体6面铣加工，任意平面安装，自锁梯形丝杠不需要制动机构，配合最佳的硬齿面螺旋齿轮的，重载锥形滚柱轴承，承载能力从15到90KN作为我们的标准。为你提供多种可选模式。

安全螺母型升降机特点：

1、安全螺母型升降机常用于一些特定地重要场合和对安全要求较高的场合；

2、当主螺母失效后，安全螺母可以承担轴向负载从而大大地增加了系统的安全性；

3、主螺母和安全螺母之间预设了距离，当因主螺母磨损而使这个距离改变到系统调定制时，系统的电气检测会发出报警信号，从而达到对设备的磨损状况监控的目的；

4、安全螺母相对于主螺母的位置设置必须考虑实际受力方向，这在订货时必须说明。

德托传动是上海德托机械有限公司成立的针对自主品牌建设的一个传动事业部，专门生产、销售齿轮传动、减速机、非标齿轮箱、齿轮、蜗轮丝杠升降机、电动推杆、非标减速机等传动零部件的专业化公司。公司工厂位于风景秀丽、交通便利的江苏省淮安市，我们充分利用国外的先进技术和引进国外的先进加工设备，并不断吸纳高科技人才，公司参照严格的质量管理体系，制造出最高品质的产品，经过多年的良好发展，我们以优质的产品和良好的技术服务，备受用户的青睐。我们的产品广泛应用于冶金矿山、起重运输、建材化工、纺织塑料、轻工食品、环保等领域。公司拥有大模数滚齿机、专用精密蜗杆磨床、数控座标镗床、磨齿机、加工中心,渗碳氮化炉、齿轮检测仪等专业化配套设施与检测设备，保证了产品的内在质量。

“德托”人将继续努力，发扬勤劳、智慧和勇于创新的精神，以市场为主导，强化管理为根本，降低成本为基础，为您提供更为质优价廉的产品和热情周道的服务。公司将一如继往，努力争做传动行业的佼佼者。

产品质量保证源自技术创始定位，企业生命力在于产品质量与完善的管理。我们以产品质量为企业发展导向，以模块化产品组合设计，加工制造、工艺程序、检测体系、计量化标准等严格地把关手段，取得了成就，见证了如今DAITTO在国内外的大量市场。

联系方式：

销售中心：上海市宝山区双城路宝莲城国际商务中心803弄10号楼20楼

生产基地： 江苏省淮安市清浦区康庄路100号

总机:  +86-21-60951679 , 60951653

传真:  +86-21-61805408

邮箱:   yexiang@daittodrive.com

网址：www.daittodrive.com